塔吊信号、司索工安全技术交底

| 工程名称 | 观澜华庭 |  | 分部分项 工 程 | 塔式起重机吊运 | 工 种 | 信号、司索工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.塔式起重机指挥人司索人员必须持证上岗，作业时应与操作人员密切配合，执行规定的指挥信号。 2.起重前检查发现下列情况之一的钢丝绳不得使用： （1）断股或使用时断丝速度增大。 （2）在一个节距内的断丝数量超过总丝数的10%。 （3）钢丝绳直径减少7%～10%。 （4）钢丝绳表面钢丝磨损或腐蚀程度，达到表面直径的40%以上，或钢丝绳被腐蚀后表面麻痕清晰可见，整根钢丝绳明显变硬。 （5）出现拧扭死结、死弯、压扁、股松明显、波浪形、钢丝外飞、绳芯挤出以及断股等现象。 （6）使用新购置的吊索具前应检查其合格证，并试吊确认安全。 3.在下列情况下严禁进行起吊作业： （1）吊物上站人；（2）吊物下有人；（3）吊物质量不明；（4）零碎物无容器；（5）斜拉斜牵物；（6）散物捆绑不牢；（7）被吊物超重；（8）埋在在下的构件；（9）六级以上的强风。 4.基本安全操作 （1）穿绳：确定吊物中心，选好挂钩位置，穿绳应有铁钩，不得将手臂伸到吊物下面，吊运棱角坚硬或易滑的吊物，必须加衬垫、有套索。 （2）试吊：吊绳套挂牢靠塔吊缓慢起升。将吊绳绷紧稍停，起升不得迂高；试吊中信号工、挂钩工、司机必须协调配合；如发现吊物重心偏移或其它物件粘连等情况时，必须立即停止起吊，采取措施，并确认安全后方可起吊。 （3）挂绳：应按顺序挂绳，吊绳不得相互挤压、交叉、扭压、绞拧；一般吊物可用挂法，必须保持吊物平衡；对于易滚、易滑或超长的货物，宜采用索绳方法，使用卡环锁紧吊绳。挂钩不得站在吊物上面。 （4）摘绳：落绳、停稳、支稳后方可放松吊绳；对于易滑易散的吊物，摘绳要用安全钩；取钩不得站在吊物上面，如遇不易人工摘钩时应选用其它机具辅助，严禁攀登吊物及绳索。 （5）抽绳：吊钩应于吊物重心保持垂直，缓慢起绳，不得斜位、强拉，不得旋转吊臂抽绳：如遇吊绳被压，应立即停止抽绳，在采取提头试吊方法抽绳。吊运易损、易滚、易倒的吊物不得使用起重机抽绳。 （6）长期不用的起重吊挂机具，必须进行检测、试吊，确认安全后方可使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签字： |  | 被交底人签字： |  |  |  |  |

注：本交底一式三份，班组交底人，资料保管各一份