临边防护栏杆计算书

计算依据：

1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016

2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003

一、基本参数

| 防护栏杆顶部横杆距离地面高度H(m) | 1.2 | 立杆间距la(m) | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 横杆间距s(m) | 0.6 | 横杆与立杆连接方式 | 焊接 |
| 防护栏杆固定位置 | 混凝土 | 防护栏杆底部固定方式 | 膨胀螺栓 |

设计简图如下:

立面图

二、荷载设计

| 横杆承受集中荷载标准值Fbk(kN) | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 立柱顶部承受水平集中荷载标准值Fzk(kN) | 1 |  |  |
| 风荷载标准值ωk(kN/m2) | 基本风压ω0(kN/m2) | 0.25 | 非自定义0.052 |
|  | 地基粗糙程度 | A类(近海或湖岸区) |  |
|  | 防护栏杆顶部距离室外地面高度(m) | 24 |  |
|  | 风压高度变化系数μz | 0.654 |  |
|  | 风荷载体型系数μs | 0.321 |  |

三、横杆验算

| 横杆材质及类型 | 矩形钢管 | 截面类型 | □80×40×2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 205 | 弹性模量E(N/mm2) | 206000 |
| 截面惯性矩I(cm4) | 37.36 | 截面抵抗矩W(cm3) | 9.34 |
| 允许挠度 | 1/100 |  |  |

横杆按简支梁模型计算：

横杆受风线荷载标准值qk=ωks=0.052×0.6=0.031kN/m

1、强度验算

横杆所受最大弯矩设计值M=γ0γQ(Fbkla/4+qkla2/8)=0.9×1.4×(1×1.6/4+0.031×1.62/8)=0.517kN.m

σ＝M/W＝0.517×106/9340＝55.308N/mm2≤[f]＝205N/mm2

满足要求！

2、挠度验算

横杆所受最大挠度νmax＝Fbkla3/(48EI)+ 5qkla4/(384EI)=1×1.63/(48×206000×37.36×104)+5×0.031×1.64/(384×206000×37.36×104)=0mm≤[ν]＝la/100＝1600/100＝16mm

满足要求！

四、立杆验算

| 立杆材质及类型 | 矩形钢管 | 截面类型 | □80×40×2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抗弯强度设计值[f](N/mm2) | 215 | 弹性模量E(N/mm2) | 206000 |
| 截面惯性矩I(cm4) | 37.36 | 截面抵抗矩W(cm3) | 9.34 |
| 允许挠度 | 1/100 |  |  |

立杆按悬臂梁模型计算：

立杆受风线荷载标准值qk=ωkla=0.052×1.6=0.083kN/m

1、强度验算

立杆所受最大弯矩设计值M=γ0γQ(FzkH+qkH2/2)=0.9×1.4×(1×1.2+0.083×1.22/2)=1.587kN.m

σ＝M/W＝1.587×106/9340＝169.966N/mm2≤[f]＝215N/mm2

满足要求！

2、挠度验算

立杆所受最大挠度νmax＝FzkH3/(3EI)+5qkH4/(8EI)=1×1.23/(3×206000×37.36×104)+5×0.083×1.24/(8×206000×37.36×104)=0mm≤[ν]＝H/100＝1200/100＝12mm

满足要求！

五、螺栓验算

| 膨胀螺栓直径d(mm) | 12 | 膨胀螺栓抗拉强度设计值[ft](N/mm2) | 170 |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺栓个数n | 2 | 螺栓间距s(mm) | 100 |

外力造成立杆底部弯矩设计值M=1.587kN.m

螺栓所受拉力设计值N=M/(s×1)=1.587×106/(100×1)=15874.79N

单个螺栓截面积A=πd2/4=3.14×122/4=113.04mm2

N/A=15874.79/113.04=140.435N/mm2≤[ft]=170N/mm2

满足要求！